Лабораторная работа №2

Практическая часть.

Решите все приведенные задачи. Для задачи 1 приведите ход решения для п.4

Задача №1

1) 10.124.56.220

2) 113.72.101.11

3) 173.143.32.194

4) 200.69.139.217

5) 88.212.236.76

6) 01011101.10111011.01001000.00110000

7) 01001000.10100011.00000100.10100001

8) 00001111.11011001.11101000.11110101

9) 01000101.00010100.00111011.01010000

10) 00101011.11110011.10000010.00111101

1) 10.124.56.220
октет 1 – десятичное 10 – двоичное 00001010
октет 2 – десятичное 124 – двоичное 01111100
октет 3 – десятичное 56 – двоичное 00111000
октет 4 – десятичное 220 – двоичное 11011100
Результат: 00001010.01111100.00111000.11011100

2) 113.72.101.11
октет 1 – десятичное 113 – двоичное 01110001
октет 2 – десятичное 72 – двоичное 01001000
октет 3 – десятичное 101 – двоичное 01100101
октет 4 – десятичное 11 – двоичное 00001011
Результат: 01110001.01001000.01100101.00001011

3) 173.143.32.194
октет 1 – десятичное 173 – двоичное 10101101
октет 2 – десятичное 143 – двоичное 10001111
октет 3 – десятичное 32 – двоичное 00100000
октет 4 – десятичное 194 – двоичное 11000010
Результат: 10101101.10001111.00100000.11000010

4) 200.69.139.217

Переводим первый октет 200 в двоичную систему:
200 = 128 + 64 + 8
«Таблица»: 128(1) 64(1) 32(0) 16(0) 8(1) 4(0) 2(0) 1(0)
октет 1 – десятичное 200 – двоичное 11001000

Переводим второй октет 69 в двоичную систему:
69 = 64 + 4 + 1
«Таблица»: 128(0) 64(1) 32(0) 16(0) 8(0) 4(1) 2(0) 1(1)
октет 2 – десятичное 69 – двоичное 01000101

Переводим третий октет 139 в двоичную систему:
139 = 128 + 8 + 2 + 1
«Таблица»: 128(1) 64(0) 32(0) 16(0) 8(1) 4(0) 2(1) 1(1)
октет 3 – десятичное 139 – двоичное 10001011

Переводим четвёртый октет 217 в двоичную систему:
217 = 128 + 64 + 16 + 8 + 1
«Таблица»: 128(1) 64(1) 32(0) 16(1) 8(1) 4(0) 2(0) 1(1)
октет 4 – десятичное 217 – двоичное 11011001

Результат: 11001000.01000101.10001011.11011001

5) 88.212.236.76
октет 1 – десятичное 88 – двоичное 01011000
октет 2 – десятичное 212 – двоичное 11010100
октет 3 – десятичное 236 – двоичное 11101100
октет 4 – десятичное 76 – двоичное 01001100
Результат: 01011000.11010100.11101100.01001100

6) 01011101.10111011.01001000.00110000
октет 1 – двоичное 01011101 – десятичное 93
октет 2 – двоичное 10111011 – десятичное 187
октет 3 – двоичное 01001000 – десятичное 72
октет 4 – двоичное 00110000 – десятичное 48
Результат: 93.187.72.48

7) 01001000.10100011.00000100.10100001
октет 1 – двоичное 01001000 – десятичное 72
октет 2 – двоичное 10100011 – десятичное 163
октет 3 – двоичное 00000100 – десятичное 4
октет 4 – двоичное 10100001 – десятичное 161
Результат: 72.163.4.161

8) 00001111.11011001.11101000.11110101
октет 1 – двоичное 00001111 – десятичное 15
октет 2 – двоичное 11011001 – десятичное 217
октет 3 – двоичное 11101000 – десятичное 232
октет 4 – двоичное 11110101 – десятичное 245
Результат: 15.217.232.245

9) 01000101.00010100.00111011.01010000
октет 1 – двоичное 01000101 – десятичное 69
октет 2 – двоичное 00010100 – десятичное 20
октет 3 – двоичное 00111011 – десятичное 59
октет 4 – двоичное 01010000 – десятичное 80
Результат: 69.20.59.80

10) 00101011.11110011.10000010.00111101
октет 1 – двоичное 00101011 – десятичное 43
октет 2 – двоичное 11110011 – десятичное 243
октет 3 – двоичное 10000010 – десятичное 130
октет 4 – двоичное 00111101 – десятичное 61
Результат: 43.243.130.61

Задача №2

1) Записать маску для проекта: сеть 172.16.0.0. 250 подсетей и 220 хостов.
2) Записать маску для проекта: сеть 10.0.0.0. 2000 подсетей и 1500 хостов.
3) Записать маску для проекта: сеть 192.168.0.0. 4 подсети и 60 хостов.

1) Сеть 172.16.0.0, 250 подсетей, 220 хостов

Исходная сеть 172.16.0.0 относится к классу B, поэтому для неё выделено 16 бит (N=16). Чтобы получить 250 подсетей, потребуется занять 8 бит, так как 2⁷ = 128 (недостаточно), а 2⁸ = 256 (в самый раз). На хосты остаётся H = 32 − (16 + 8) = 8 бит. Это даёт 2⁸ = 256 адресов, из которых два (адрес сети и широковещательный) не используются, остаётся 254 хоста — этого хватает для 220 устройств. Маска подсети: N + S = 16 + 8 = 24.

Ответ: 255.255.255.0 (/24)

2) Сеть 10.0.0.0, 2000 подсетей, 1500 хостов

Сеть 10.0.0.0 принадлежит классу A, следовательно, под неё выделено 8 бит (N=8). Для организации 2000 подсетей нужно занять 11 бит, поскольку 2¹⁰ = 1024 (недостаточно), а 2¹¹ = 2048 (вполне хватает). На хосты остаётся H = 32 − (8 + 11) = 13 бит. Это даёт 2¹³ = 8192 адреса, из которых два (адрес сети и широковещательный) не используются, остаётся 8190 адресов для хостов — этого более чем достаточно для 1500 устройств. Маска подсети: N + S = 8 + 11 = 19.

Ответ: 255.255.224.0 (/19)

3) Сеть 192.168.0.0, 4 подсети, 60 хостов

Сеть 192.168.0.0 принадлежит классу C, поэтому под неё выделено 24 бита (N=24). Чтобы разбить её на 4 подсети, нужно занять 2 бита, так как 2² = 4 — этого достаточно. Под хосты остаётся H = 32 − (24 + 2) = 6 бит. Это даёт 2⁶ = 64 адреса; вычитаем два (адрес сети и широковещательный) — получаем 62 доступных хоста, что полностью покрывает потребность в 60 хостах. Маска подсети: N + S = 24 + 2 = 26.

Ответ: 255.255.255.192 (/26)

Задача №3

Разделите сеть 192.168.1.0/24 на 3 разные подсети. Найдите и запишите в каждой подсети ее адреса, широковещательный адрес, пул разрешенных к выдаче адресов и маску. Требуемые размеры подсетей:

1) Подсеть на 120 адресов.
2) Подсеть на 12 адресов.
3) Подсеть на 5 адресов.

Исходная сеть: 192.168.1.0/24 (256 адресов). Деление начну с самой большой подсети.

1) Подсеть на 120 адресов

Наименьший возможный блок — 128 адресов (2⁷). Сеть имеет адрес 192.168.1.0, а её широковещательный адрес — 192.168.1.127. Диапазон доступных хостов: с 192.168.1.1 по 192.168.1.126. Вычисление: 256 − 128 = 128. Маска подсети: 255.255.255.128, что соответствует префиксу (/25).

2) Подсеть на 12 адресов

Самый маленький блок в данном случае — 16 адресов (2⁴). Отсчёт начинается с адреса 128. Адрес подсети: 192.168.1.128. Широковещательный адрес: 192.168.1.143. Доступные хосты: с 192.168.1.129 по 192.168.1.142. Расчёт: 256 − 16 = 240. Маска подсети: 255.255.255.240, что соответствует (/28).

3) Подсеть на 5 адресов

Наименьший необходимый блок — 8 адресов (2³). Начальный адрес — 144. Адрес подсети: 192.168.1.144. Широковещательный адрес: 192.168.1.151. Диапазон адресов для хостов: с 192.168.1.145 по 192.168.1.150. Вычисление: 256 − 8 = 248. Маска подсети: 255.255.255.248, что соответствует префиксу (/29).

Остаток свободных адресов: 192.168.1.152 – 192.168.1.255 (104 адреса).